# Analisi del handshake TLS nella cattura Wireshark Overleaf

Individuazione dei frame e confronto con la sequenza TLS 1.2

Risultato principale. La cattura https_overleaf.pcapng contiene due connessioni HTTPS parallele basate su TLS 1.3. La sequenza osservata differisce dal tradizionale handshake TLS 1.2: non compaiono Server Hello Done e Client Key Exchange, mentre certificato, Certificate Verify e Finished del server sono cifrati.

# Dati della cattura

| Elemento | Valore |
| --- | --- |
| File analizzato | https_overleaf.pcapng |
| Data e ora della cattura | 29 settembre 2026, ore 17:35:11 |
| Client | 193.205.92.103 |
| Server HTTPS | 193.205.92.187, porta TCP 443 |
| Connessioni | Porte client TCP 51701 e 51700 |
| Versione negoziata | TLS 1.3 |
| Suite scelta | TLS_AES_128_GCM_SHA256, valore 0x1301 |
| Protocollo applicativo offerto | HTTP/2 h2 e HTTP/1.1 |

# Connessione principale sulla porta 51701

Questa connessione mostra l'intero handshake e il successivo scambio di dati applicativi. I messaggi più grandi sono suddivisi tra più segmenti TCP; per questo un singolo messaggio TLS può occupare più frame.

| Fase | Evento | Frame | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client Hello | 7–8 | Il client invia il valore casuale, le suite supportate, le estensioni e le key share. Il messaggio TLS è segmentato in due frame TCP. |
| 2 | Server Hello | 13 | Il server comunica il proprio valore casuale, TLS 1.3, la suite 0x1301 e la key share selezionata. |
| 3 | Autenticazione del server | 13–15 | Encrypted Extensions, Certificate, Certificate Verify e Finished sono trasportati come record cifrati. Senza le chiavi di sessione Wireshark li mostra come Application Data. |
| 4 | Certificato del client | Non presente | Il server non richiede l'autenticazione mediante certificato client, quindi il client non invia un certificato. |
| 5 | Creazione del segreto condiviso | 7–8 e 13 | TLS 1.3 non invia un pre master secret cifrato con RSA. Client e server ricavano il segreto dallo scambio ECDHE contenuto nelle key share. |
| 6 | Derivazione delle chiavi | Nessun frame | Le chiavi di handshake e di sessione vengono calcolate localmente con la procedura HKDF prevista da TLS 1.3. |
| 7 | CCS e Finished del client | 25 | Il client invia un Change Cipher Spec di compatibilità e, subito dopo, il proprio Finished cifrato. |
| 8 | CCS e Finished del server | 13–15 | In TLS 1.3 il server invia questi elementi prima del Finished del client. Il Finished del server è cifrato. |
| 9 | Dati applicativi protetti | 27, 36, 38–42 | Dopo l'handshake le parti scambiano traffico HTTP/2 protetto mediante le chiavi di sessione. |

## Messaggi successivi allo handshake

I frame 28 e 29, inviati dal server subito dopo il Finished del client e con dimensioni identiche, sono compatibili con messaggi New Session Ticket di TLS 1.3. Poiché il loro contenuto è cifrato, questa identificazione resta una deduzione basata su direzione, tempistica e dimensione dei record.

# Seconda connessione sulla porta 51700

Il browser apre una seconda connessione quasi nello stesso istante. La struttura dell'handshake è equivalente, ma i numeri di frame sono diversi.

| Evento | Frame | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Client Hello | 9–10 | Messaggio segmentato in due frame TCP |
| Server Hello | 19 | Avvio della risposta TLS 1.3 del server |
| Certificato, verifica e Finished del server | 19–21 | Messaggi cifrati dopo il Server Hello |
| CCS e Finished del client | 26 | Completamento dell'handshake dal lato client |
| Messaggi TLS successivi del server | 32–33 | Probabili New Session Ticket cifrati |

# Filtri Wireshark

Per isolare la connessione principale sulla porta client 51701:

tcp.port == 51701

Per evidenziare i frame principali della prima connessione:

frame.number in {7 8 13 14 15 25 27 36 38 39 40 41 42}

Per evidenziare i frame principali della seconda connessione:

frame.number in {9 10 19 20 21 26 32 33}

Per mostrare i messaggi Client Hello e Server Hello riconoscibili senza decrittazione:

tls.handshake.type == 1 || tls.handshake.type == 2

# Differenze rispetto alla sequenza TLS 1.2

| Elemento | TLS 1.2 tradizionale | TLS 1.3 osservato |
| --- | --- | --- |
| Server Hello Done | Presente nel modello TLS 1.2 | Eliminato da TLS 1.3 |
| Client Key Exchange | Può trasportare il pre master secret RSA | Sostituito dalle key share ECDHE |
| Certificato del server | Normalmente visibile nella cattura | Cifrato dopo il Server Hello |
| Change Cipher Spec | Determina il passaggio alle nuove chiavi | Record di compatibilità; non governa la derivazione delle chiavi |
| Finished | Visibile prima dell'attivazione completa della cifratura | Cifrato con le chiavi di handshake |

# Limiti dell'analisi

La cattura non contiene un file di chiavi TLS associato. Di conseguenza, i messaggi successivi al Server Hello non possono essere decifrati direttamente. I confini dei record, la direzione del traffico e l'ordine previsto da TLS 1.3 permettono comunque di localizzare le fasi dell'handshake. Per visualizzare certificato, Finished e intestazioni HTTP/2 occorre acquisire una nuova sessione insieme al file delle chiavi del browser.